附录

2、达州市建设工程质量安全监督站

建筑节能外墙检查表

	工程名称
	
	施工单位
	
	监理单位
	
	设计单位
	

	是否编制专项施工方案，经监理或建设单位批准后施工            。

	设计是否经审查备案     、所使用    保温材料，是否备案       。

	1、 保温系统及其构造是否符合规范要求

2、 检测项目和抽样频次是否符合规范要求
	1、墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求（核查质量证明文件及进场复检报告）。

2、墙体节能工程采用的保温材料和粘接材料等进场时应对下列性能进行复检，复验应为见证取样送检：

（1） 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度；

（2） 粘接材料的粘接强度；

（3） 增强网的力学性能、抗腐蚀性能；

3、当外墙采用保温浆料做保温层时，应在施工过程中制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度、压缩强度。应为见证取样。

4、当采用饰面砖时，饰面砖应做粘接强度拉拔试验。

5、水泥基复合膨胀玻化微珠保温浆料检测（应为见证取样）。

（1）属主控项目导热系数、干表观密度、抗压强度、压剪粘结强度、膨胀玻化微珠粒径、粉料干密度。

（2）界面砂浆：压剪粘结强度、耐水压剪粘结强度。抗裂砂浆：拉伸粘结强度、膨胀玻化微珠粒径、粉料干密度。

（3）耐碱网格布：单位面积质量、断裂强力、耐碱断裂强力保留率。

（4）塑料锚栓：单面锚栓抗拉承载力标准值。

上述材料随机抽样送检。

检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在2万㎡以下时各种材料抽检不少于3次；当单位工程建筑面积在2万㎡以上时各种材料抽检不少于6次

	施工做法是否正确
	

	检查结论

                                检查组成员：      年  月  日


第1页 共 2 页

